# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 全部货物供货安装调试完成并经采购人验收合格后付合同价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市中医医院南院区 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 免费质保期3年，自验收合格后算起，费用包含在报价中。 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景枪球一体机 | 1.由全景摄像机和细节摄像机组成； 2.7寸全景枪球，有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能； ★3.细节摄像机：分辨率不低于2688x1520；全景摄像机：分辨率不低于2688x1520；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 4.CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸，内置2颗GPU芯片； 5.焦距4.8mm~110mm，光学变倍23倍； ★6.支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 7.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 9.具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项； ★10.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 11.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 12.全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯； 13.具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 | 台 | 1 | 2500.00 |
| 2 | 枪机 | 1.支持输出图像分辨率不低于2560×1440； 2.靶面尺寸为1/2.7英寸； 3.信噪比不小于55dB； 4.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m； 5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作； 6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 7.需支持IP66防尘防水； 8.设备支持POE供电。 | 台 | 79 | 520.00 |
| 3 | 半球 | 1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440； 2.靶面尺寸为1/2.7英寸； 3.信噪比不小于55dB； 4.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 6.需支持IP66防尘防水。 | 台 | 44 | 520.00 |
| 二、管理、存储及显示 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控硬盘 | 1.单盘容量：8TB； 2.缓存：256MB； 3.转速：7200RPM； 4.硬盘接口：SATA。 | 块 | 36 | 1750.00 |
| 2 | 存储 | 1.设备配置：≥1颗64位多核处理器，配置8GB内存，内置EMMC系统盘，可接入36块硬盘；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇； ★2.设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源供电；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 3.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 4.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载； 5.可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 6.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放； 7.可通过IE浏览器对存储数据进行备份； 8.样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖； ★9.运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 10.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； 11.支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋、Edge浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 12.样机具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min； 13.支持在WEB页面进行IP远程管理、管理Cluster集群功能、硬件故障检测、诊断等功能； 14.可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； 15.可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖； ★16.设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） ★17.支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） ★18.支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列。（响应文件中须提供具有CMA 或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） | 台 | 1 | 19000.00 |
| 3 | 监控平台 | ★1.设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 2.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 3.支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载； 4.支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展； 5.监控点最大管理容量为300路； 6.客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 7.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 8.支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换（以公安部检测报告为准） ★9.支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 10.通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流； ★11.支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 12.支持管理门禁点数量500个； 13.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员； 14.停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式； 15.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行； ★16.支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询；（响应文件中须提供具有CMA 或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 17.支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示； 18.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 19.支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级； 20.支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案； ★21.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 22.支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现； 23.支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地； 24.支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置； ★25.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 26.显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项（以公安部检测报告为准） 27.智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。 28.网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作（以公安部检测报告为准） 29.可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道； ★30.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（响应文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 31. 支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。 | 台 | 1 | 22000.00 |
| 4 | 55寸拼接屏 | 1.屏幕尺寸55寸，LED光源； 2.分辨率：不低于1920x1080，双边拼缝3.5mm； 3.亮度不低于400cd/m2，对比度不低于4000:1。 | 台 | 4 | 5000.00 |
| 5 | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割：支持M*N自定义分割，M*N36:视频压缩标准：H.265:H.264:MJPEG;MPEG4:SVAC:MPEG2: 解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码： 视频输出路数：4路HDMI | 台 | 1 | 5000.00 |
| 6 | 监控电脑 | CPU不低于i5-13500，内存不少于16G，硬盘不少于256g SSD，操作系统win11，配置23.8显示器 | 台 | 1 | 5000.00 |
| 7 | 核心交换机 | 1.固化10/100/1000M自适应电口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥8个； ★2.设备可提供1个业务扩展槽，支持同时扩展4个10G和2个100G端口；（响应文件中须提供产品官网截图予以证明） 3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps（以官网指标最小值为准）； ★4.满负荷情况下功耗≤85W，提供官网截图及连接证明； 5.支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发； ★6.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；（响应文件中须提供产品官网截图予以证明） ★7.支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供原因、影响以及修复建议；（响应文件中须提供产品功能界面截图予以证明） 8.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 11.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； ★12.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；（响应文件中须提供具有CMA 或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） ★13.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致；（响应文件中须提供权威机构的IPv6 Ready Phase2认证证书予以证明) | 台 | 1 | 8500.00 |
| 8 | POE交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥175Mpps； 3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； ★4.支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供原因、影响以及修复建议；（响应文件中须提供产品功能界面截图予以证明） 5.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； ★6.室内交换机支持零配置开局上线。在配置管理网段且创建相应业务模板后，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；（响应文件中须提供具有CMA或CAL或CNAS认证的检测报告复印件或影印件或扫描件予以证明） 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； ★10.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；（响应文件中须提供产品官网截图予以证明） 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 6 | 3000.00 |
| 9 | 光模块 | 1.支持标准：IEEE 802.3z； 2.传输介质：单模光纤； 3.传输距离：≤10km； 4.传输速率：1.25Gbps； 5.端口类型：双纤LC； 6.传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)； 7.工作电压：3.3V； 8.工作温度：-40℃～85℃。 | 个 | 12 | 260.00 |
| 三、线缆、辅材及安装调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 1.符合 GB/T 18015.5-2007 国家标准； 2.传输带宽≥250MHz； 3.在小于100 米距离内稳定支持≥1000Mbps（千兆）传输； 4.采用不低于24AWG 高纯度无氧铜，导体直径≥0.51mm； 5.采用4 对 8 芯双绞线，内置十字形隔离骨架； 6.每芯导体外裹 HDPE 绝缘层，绝缘外径≥0.90mm； 7.遵循 T568A/B 标准（蓝白 / 蓝、橙白 / 橙、绿白 / 绿、棕白 / 棕）； 8.电气特性（1-250MHz 频段）：特性阻抗：100Ω±15%；直流电阻：≤9.5Ω/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；近端串扰（NEXT）：≥44.3dB；等效远端串扰（ELFEXT）：≥23.2dB； 9.护套材料采用阻燃 PVC 或低烟无卤（LSZH）材质，符合 GB/T 18380.1-2008 阻燃标准； 10.工作温度：≥-20℃、≤60℃； 11.静态弯曲半径≥4 倍线缆直径，动态弯曲半径≥8 倍线缆直径；抗拉强度≥11.3kg； 12.满足 IEEE 802.3af/at 标准，支持通过网线为监控枪机供电。 | 箱 | 17 | 790.00 |
| 2 | 电源线 | 符合国标，电缆RVV3*2.5 | 米 | 300 | 6.00 |
| 3 | 光缆 | 符合国标，8芯室外单模光缆 | 米 | 300 | 2.20 |
| 4 | 线管 | PVC管槽等，依据现场具体情况采用对应口径 | 米 | 3000 | 1.50 |
| 5 | 机柜 | 8U 全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 | 台 | 7 | 300.00 |
| 6 | 42U机柜 | 42U 全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 | 台 | 1 | 2500.00 |
| 7 | 辅材 | PVC线管直接、弯头、胶布、扎带、水晶头、标签纸等 | 项 | 1 | 1930.00 |
| 8 | 安装及调试 | 包含本项目中的管槽敷设；网络线缆、电源线缆、光缆等架设；摄像机安装；机柜安装；设备安装；原有监控迁移以及所有设备系统调试。 | 项 | 1 | 23000.00 |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2、本项目主要标的为“枪机”，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 3、响应人所投各单项产品的报价不得超过各单价最高限价，否则按响应无效处理。 4、标★项技术参数需在响应文件中按谈判文件采购需求中的要求提供相关证明材料。若未提供或者提供的技术证明材料不符合要求，则响应文件初审不通过。 5、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 6、响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。 7、响应人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 8、响应人的谈判报价包含本项目采购需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。 |  |  |  |  |  |

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。